|  | Willem Olthof |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Constructie- en Adviesbureau |  |  |  | 7mm |  |  |  |
|  | Vale weg 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7451KK Holten |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35mm |  |
|  | M: 06-55132358 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T: 0572-321011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | @: willemolthof@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statische Berekening |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Project: |  | Weidse Weelde |  |  |  |  |  |
|  | Plaats; |  | Zoetermeer |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel: |  | HSB/ stelkozijnen/Ankers |  |  |  |  |  |
|  | Berekening in opdracht van: |  |  | Tifa XXX |  |  |  |  |
|  | Datum : |  | 28-5-2022 |  |  |  |  |  |
|  | aantal blz: |  | 27 |  |  |  |  |  |

Inhoudsopgave									pagina

Software									3

Algemene  gegevens								3

Uitgangspunten								3

Van toepassing zijnde voorschriften						3

Betrouwbaarheidsklasse en levensduur						3

Materialen									4

Belastingen en Windbelasting							4

Belasting combinaties								4

Rekenwaardes materialen							5

Doorbuiging									5

Constructie berekeningen							6 t/m 27

Bijlage

A voorwaarden voor verankering in kop van de vloer

B1  - betonschroef 12 mm Fischer in kop van de vloer – verankeringsdiepte 60 mm

- Randafstand minimaal 70 mm

B2- Demu C-Fix 12-70- invoeger in kop van de beton- Randafstand minimaal   70 mm

C- betonschroef met afstandsmontage ( J-anker of strip ok element)

- Verankeringsdiepte 47 mm

- Randafstand minimaal 80 mm

D – houtdraadbouten 4/ 6*45 mm

E – houtdraadbouten 2/6*80mm

F- houtschroeven 2/4,5*80

Aan gezien Nijhuis Toelevering( NT) niet de leverancier is van de Demu – instortankers en van de inboorankers in de beton , dient dat deel van de berekening gezien te worden als service voor de aannemer. Echter NT en Olthof constructie bureau zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele fouten in deze berekening. Deze berekeningen dienen uitdrukkelijk gecontroleerd te worden door de betonleverancier en de hoofdconstructeur

Indien de elemententijdens de bouwfase  geplaatst worden, zonder dat de bovenregel van het element verankerd is met de daarvoor bestemde ankers aan de achter constructie . Dan moet men het element met eventueel extra voorzieningen aan de achter constructie bevestigen. Dit moet zodanig gebeuren dat er een veilige en verantwoorde constructie is gewaarborgd.  Dit is uitdrukkelijk de verantwoording van de aannemer.

N.b de zijankers in de zijstijlen zijn alleen niet voldoende om de windkrachten in de bouwfase op te nemen

Software

De software die ten grondslag ligt voor deze berekening is gecontroleerd door SHR- ( zie rapport

Algemene  gegevens

Deze berekening heeft betrekking op de HSB elementen en verbindingen van project

Uitgangspunten

De tekeningen van  Nijhuis  Toelevering b.v.  met projectnummer 315250 d.d.20-6-2022 zijn als uitgangspunt genomen voor de statische berekening.

De berekening is gebaseerd op de Eurocodes met de bijbehorende Nationale bijlagen

De berekening heeft alleen betrekking op de constructie in de eindfase. Er is geen rekening gehouden met belastingen d, die ontstaan tijdens de bouwfase van het gebouw of tijdens de montage van de elementen.

Van toepassing zijnde voorschriften

NEN-EN 1991 belastingen

NEN-EN 1992 Betonconstructies

NEN-EN 1993 Staalconstructies

NEN-EN 1995 Houtconstructies

Betrouwbaarheidsklasse en levensduur

Betrouwbaarheidsklasse	CC2  belastingfactoren G: 1,2/1,35      Q:1,5

Levensduur			50 jaar

Materialen

Tenzij anders vermeld worden de volgende materiaalkwaliteiten toegepast

Beton	-	C 25

Staal -		S235

Bouten-	8.8

Hout-		vuren C18

Belastingen en Windbelasting

Windgebied		; 2

Terreincategorie	; onbebouwd

CsCd			; 1,0

Windvormfactor gevel loodrecht op de windrichting Cpe,10		 : +0,8/-0,7

Windvormfactor gevel , evenwijdig windrichting  is maatgevend Cpe,10 : -1,2/-0,8/-0,5

Cpe,1: -1,4/-1,1

Windvormfactor overdruk/onderdruk Cpi				:+0,2/-0,3

Gebouwhoogte		;42  m

Stuwdruk qp	; 1320 N/m2

De verticale belasting t.g.v. eigengewicht van het gevelelement wordt in de staaf berekening verwaarloosd, omdat de invloed nihil is.

Bij de onder ankers wordt deze verticale belasting wel meegenomen, indien van toepassing

Eigen gewicht element	; 50 kg/m2( dikte glas 20 mm) , bij zware glas pakketten 60 kg/m2( glasdikte 24 mm)

Belastingduurklasse 		: kort

Belasting combinaties

1) B.C1.				1,35*Gk1

2.) B.C.				1,2*Gk,1 +1,5*QK,2

3) doorb.			1,0*Gk,1 +1,0*QK,2

Rekenwaardes materialen

Klimaatklasse			:1---2

C24:  Emean=11000 N/mm2,        γM=1,3,    Kmod+0,9,        fmd=16,5 N/mm2    ( vuren /SLS)

Doorbuiging

De max doorbuiging wordt in de BRL 1001( Niet dragende binnenspouwbladen en gevelelementen) beperkt tot een max. bijkomende doorbuiging van  1/200L of 18 mm.

Bij samenwerken van het houten binnen spouwblad en het buitenblad van metselwerk d.m.v spouwankers bedraagt de maximale doorbuiging tgv van de windbelasting 1/500*L

In de boven regel en in de zijstijlen bij een sparing in het element worden geen spouwankers in gedraaid . Alleen indien in deze berekening vermelde regels en/of zijstijlen waar de verzwaarde doorbuigingseis voor m.w is gerekend mogen spouwankers worden toegepast

Nijhuis noch Olthof zijn voldoende deskundig op gebied van m.w om afwijkende metselwerk constructies te beoordelen . Deze afwijkende constructies , zoals bij voorbeeld diepe negges , extra grote spouw , etc zijn ter beoordeling van de aannemer

Bijlage A

Boorankers en invoegers

Zie disclaimer op blz 1

Voorwaarden bij breedplaatvloer en anker in de kop van de vloer

In de vloerrand ontstaat een moment door excentriciteit van de kracht.

Dit moment geeft trekspanningen aan de onderzijde van de vloer.

In de vloerrand horen ook haarspelden met hoekstaven te worden toegepast.

Mijns inziens moet het anker voldoende verankeringslengte in de vloer hebben t.o.v. de haarspelden.

De haarspelden zorgen daarna voor verdere inleiding van de kracht.

Op de interface tussen breedplaat en druklaag heersen schuifspanningen.

Deze schuifspanningen worden opgenomen door het beton en zo nodig door tralieliggers.

Bijlage B

Bijlage B2

Bijlage C

Bijlage D

Bijlage E

Bijlage F -2 houtschroeven bij T-staal